Трактор БТЗ 246 К.20 («Брянский тракторный завод»)

Технические характеристики

| Макс. конструктивная скорость (км/ч) | 34 |
| --- | --- |
| Код вида ТС | 53001 |
| Масса | 8410 |
| Срок полезного использования (классификатор амортизационных групп), лет | 7 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 180 |
| Модель | БТЗ-246К.20 |
| Двигатель | ЯМЗ-65655 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Топливный бак, л. | 430 |
| Коробка переключения передач | Механическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона |
| Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
| Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | Вперед: 3/12, Назад: 1/4 |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний независимый |
| Частота вращения ВОМ об/мин | 540 и 1000 |
| Навесное устройство | Заднее 2-х и 3-х точечное: г/п 5000 кг |
| Производительность насоса гидросистемы, л/мин | 100 |
| Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 40-60 (4000-6000) |
| Габариты: Д/Ш/В по крыше, мм | 6600 / 2460 / 3460 |
| Колесная база, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,7 |
| Агротехнический просвет, мм | 400 |
| Шины | 21,3R24 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8410 |

Гарантийный срок – 1 год  или 1500 моточасов.

Стоимость – 4 980 000 рублей.

Приобретая технику в ООО «Агроснаб Поволжья» Вы получаете

качественный своевременный сервис

по гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу

Ваш персональный менеджер

по поставкам с/х техники, запчастей, сервисному обслуживанию